Protocole Complexes de Fer

Matériel :

- Voltalab + montage à 3 électrodes avec 2 électrodes de platine, 1 électrode en carbone vitrifié, + ECS, cellule d’électrochimie, arrivée de diazote

- Sulfate de fer(III) et d’ammonium dodécahydrate (NH4)Fe(SO4)2, 12 H2O

- Nitrate de Potassium

- Dihydrogénoéthylènediaminetétraacétate de sodium dihydrate

- Chlorure de méso-tétraphénylporphyrine de Fer, solution de tétrafluoroborate de tétrabutylammonium à 0.1M dans le DMF.

Bibliographie : Artero p.118 (solutions I et II) Artero p.203

Voltammétrie cyclique de 2 solutions de complexe de fer

- Solution S1 : Peser 0.24 g de (NH4)Fe(SO4)2 , 12 H2O et 1.01g de KNO3 et les mettre dans une fiole jaugée qu’on complète jusqu’au trait de jauge avec de l’eau distillée.

- Solution S2 : Peser 0.24 g de (NH4)Fe(SO4)2 , 12 H2O et 1.01g de KNO3,  3.72 g de Dihydrogénoéthylènediaminetétraacétate de sodium dihydrate

- Mettre en place dans une cellule d’électrochimie 2 électrode de platine qui seront l’électrode de travail et la contre électrode et l’électrode de référence qui est l’ECS. Ajouter la solution S1 dans la cellule et faire barboter du diazote pendant 5 mn.

- Acquérir le voltamogramme cyclique de S1 à une vitesse de 100 mV.s-1 de 1.1V/ECS à -0.1 V/ECS

- Faire de même pour S2 en barbotant également N2 pendant 5 mn et avec une vitesse de balayage de 100 mV.s-1 de 0.4V/ECS à -0.4V/ECS

Votamogramme du Fer complexé à une porphyrine

- Dans 50 mL la solution de tétrafluoroborate de tétrabutylammonium à 0.1 M dans le DMF dissoudre 30 mg de Fer complexé à la porphyrine

- Préparer dans la cellule d’électrochimie trois électrode : Une électrode en carbone vitrifié (Work), une en platine (Contre électrode) et une électrode de référence qui sera l’ECS.

- Ajouter la solution dans la cellule et désaérer la solution en faisant barboter du diazote pendant 5 mn

- Effectuer le voltamogramme en balayant de 0 à -1.3V/ECS en réduction puis en oxydation jusqu’à 0.4 V/ECS avec une vitesse de balayage de 100 mV.s-1.