Protocole Synthèse Coumarine

Matériel :

- Ethanol absolu

- Aldéhyde salycilique

- Propanedioate de diéthyle

- Solution de piperidine ethanolique à 15 % en volume

- Cyclohexane , acétate d’éthyle

- 3-carbéthoxycoumarine

Bibliographie : Barilero p.27

Synthèse

- Dans un ballonbicol de 100 mL muni d’un agitateur magnétique introduire 15 mL d’éthanol absolu, 3.5 mL d’aldéhyde salycilique et 5.3 mL de propanedioate de diéthye.

- Adapter un réfrigérant à eau et une ampoule d ecoulée à retour isobare

- Agiter jusqu’à obtenir une solution limpide

- Au moyen de l’ampoule de couler ajouter 2 mL d’une solution éthanolique de pipéridine à 15 % en volume

- Porter le mélange à reflux pendant 20 mn

Traitement

- Ajouter lentement 20 mL d’eau distillée grâce à l’ampoule d’addition isobare

- Refroidir le milieu réactionnel au moyen d’un bain de glace et laisser sous agitation pendant 10 mn

- Essorer le solide obtenu sur Buchner et le rincer 2 fois avec 5 mL d’un mélange équivolumique d’eau et d’éthanol.

- Sécher le solide à l’aide de papier filtre et passer à l’étuve à 60°C

- Peser la masse de produit obtenue m =

Caractérisation

- Réaliser une CCM cyclohexane/acétate d’éthyle 2 :1 en déposant sur la plaque dilués dans l’acétate d’éthyle les réactifs, la 3-carbéthoxycoumarine, le produit et le produit recristallisé

- Révéler la plaque sous UV

- Mesure la température de fusion au banc Kofler ( 90°C attendue)

- Faire les spectres IR et RMN du produit

Recristallisation

- Dans un ballon de 50 mL recristalliser 1.5g du produit brute dans un mélange équivolumique d’eau distillée et d’éthanol.

- Essorer les cristaux sur Büchner.

- Peser la masse de cristaux obtenus m =

- Refaire les caractérisations ci-dessus avec ce composé