Protocole détermination du potentiel standard du couple Mg2+/Mg par calorimétrie

Matériel :

- Magnésium solide

Penser à dire aux techniciens de quencher le magnésium en le mettant dans l’acide chlorydrique avant de jeter dans la poubelle métaux

- Vase Dewar (calorimètre)

- Sonde thermométrique

- HCl 1M

Bibliographie : Cachau rédox p 216

Mesure de la masse en eau du calorimètre

- Placer le calorimètre sous agitation et mettre Vf = 50 mL d’eau à température ambiante. Et mesurer sa température Tf =

- Faire chauffer Vc =  50 mL d’eau chaude mesurer sa température Tc =

- Ajouter le volume d’eau chaude dans le calorimètre, agiter doucement, mesurer la température, quand elle se stabilise, la noter Téq=

µcalo=-mf(Teq-Tf)-mc(Teq-Tc)(Teq-Tf)

Calorimétrie

- Introduire 125 mL (à l’éprouvette graduée) de HCl 1M dans le calorimètre

- Mesurer la température, une fois qu’elle est stabilisée, la noter : Ti=

- Introduire environ exactement 0.4g de magnésium solide  (masse connue m= )

- Mesurer la température, une fois qu’elle est stabilisée, la noter Tf=

ΔH=Q=0=µ+mHClCeauTf-Ti+mMgCMgTf-Ti+mMgM(Mg)ΔrH°

On peut faire les approximations suivantes :

C(HCl)=C(eau)

C(Mg)=1.04 kJ.kg-1.K-1 est négligeable devant C(eau)=4.18 kJ.kg-1.K-1

Masse en eau du calorimètre µ négligeable

On obtient une expression simplifiée de ΔrH°=mHClCeauTf-Ti*M(Mg)m(Mg)

Et ΔrG°= ΔrH°-TΔrS°=2F E°(Mg2+/Mg)

Et rS° = - 40.1 J.K-1.mol-1