Protocole Diagramme E pNH3 Ag

Matériel :

- Nitrate d’ammonium

- Nitrate d’Argent

- Solution de KNO3 à 1 M environ

- Solution de soude à 0.01 M et à 0.1 M.

- pH-mètre, Voltmètre.

- Electrode d’Argent, Electrode de verre, ECS

- Ordinateur avec Regressi

Bibliographie : agregationchimie.free.fr

Préparation de la solution

- Dans une fiole jaugée de 200 mL introduire 0.64g de nitrate d’ammonium (4e-2 M) et 0.34 g de nitrate d’Argent (1e-2 M)

Prise de points

- Introduire 50 mL de la solution préparée précédemment dans un Bécher

- Décaper une électrode d’argent la rincer et la plonger dans l’acide nitrique pendant 1 min puis la rincer et la placer dans le bécher

- Placer l’électrode de référence (ECS) dans une allonge remplie de nitrate de potassium molaire.

- Mesurer le pH entre l’électrode de verre et l’électrode de référence grâce à un pH-mèrtre.

- Mesurer la différence de potentiel entre l’électrode de verre et l’électrode de référence avec un voltmètre.

- Placer de la soude à 0.01 M dans une burette et prendre des points tout les 0.2 mL environ. Après avoir fait couler 5 mL placer dans la burette une solution à 0.1 M et faire couleur de sorte à ce que les variations de pH n’excède pas  0.2 ou 0..5 unité de pH.

- A chaque fois on notera le volume, le potentiel et le pH

Exploitation des points :

- Définir une grandeur calculée concH = 10-pH. Et pour le potentiel EESH = E + 0.24 V (et multiplier E par 10-3 si on rentre des mV dans régressi)

- Dans le cas où on ne néglige pas la dilution, on exprime le p(NH3) de la manière suivante :

EESH = E*10^(-3) + 0.2412

concH=10^(-pH)

cdilN=0.04*50/(V+50)

cdilAg=0.01*50/(V+50)

cdilCPX=cdilAg-10^((E*10^(-3)+0.2412-0.7996)/0.06)

cdilNH3=(10^(-9.3)*(cdilN-2*cdilCPX))/(10^(-9.3)+concH)

pN=-log(cdilNH3)

conservN=cdilNH3*(V+50)/50*(1+concH/10^(-9.3))+2*cdilCPX*(V+50)/50

- On trace EESH en fonction de pN et on fait des modélisations affines !