Protocole Diagramme d’Evans Fer/Zinc

Matériel :

- Une résistance variable 0 ohm à 10 kohm, 2 voltmètes, 1 ampèremètre, des fils +pince croco, une lame de Fer et une lame de Zn de même dimension, ECS

- Solution de NaCl à 3%, HCl concentrée (6M), papier pH

- Ordinateur avec Regressi

Bibliographie : Sarrazin p.293 ; Fosset p.282

Préparation de la solution

- Dans une fiole jaugée de 100 mL introduire 3g de NaCl et compléter avec 100 mL d’eau. ( a ne pas faire si la solution de NaCl à 3% est déjà fournie)

- La verser dans un bécher de 250 mL et ajouter une solution de HCl concentrée jusqu’à obtention d’un pH de 2 (contrôle au papier pH)

Montage électrique

- Réaliser le schéma électrique qui vous sera donné

- L’ampèremètre à sa borne positive branchée sur le Fer et la résistance est placée sur 10 kΩ

- Faire décroître la résistance de 10 kΩ à 0 et relever les valeurs de I et U (différence de potentiel entre l’électrode (Zn ou Fe) et l’ECS, la borne com est donc reliée à l’ECS) pour le Zn et le Fe (environ 15 points)

- Tracer U en fonction de I pour le Fer et pour le Zinc, entrée les données dans Regressi.