Protocole [nom de la manip]

Matériel :

- La burette pour la frontière mobile

- Ampèremètre

- Chronomètre

- 1 fil de cuivre

- 1 électrode d’argent

- 1 électrode de platine

- HCl 0.1 M et 1 M

- Hélianthine à 0.1 %

- Alim d’électrophorèse pouvant monter à des hautes tension (100 V) + alim continue

Bibliographie : Fosset p.364

Préparation de l’électrode Ag/AgCl

- Dans un bécher contenant une solution de HCl à 1 M sous agitation plonger une électrode d’Argent reliée au pôle + d’un générateur et une électrode en platine reliée au pôle – du générateur.

- Contrôler le courant avec un ampèremètre 5 mA pendant 10 mn

Préparation du dispositif

- Rincer la burette avec la solution de HCl 0.1M + quelques gouttes d’hélianthine à 0.1%

- Remplir la burette avec une solution de HCl 0.1 M tout en prenant soin d’éliminer les bulles d’air

- Placer l’électrode de chlorure d’argent en haut du dispositif la connecter un ampèremètre et au pole – de l’alimentation

- Placer le fil de cuivre en bas et le connecter au pole +  de ce même générateur.

Lancement de l’électrolyse

- Impose une tension d’environ 100 V en contrôlant sur l’ampèremètre qu’il circule un courant de 5 mA.

- Relever toutes les 5 mn la position de la frontière mobile et continuer l’électrolyse pendant 30 mn.