Protocole Lixiviation du Cuivre

Matériel :

- Solution d’acide sulfurique à 0.5 M. Solution de NaOH à 1M.

- Sable de Fontainebleau, Oxyde de cuivre (II), Sulfate de Fer (III) hexa hydraté, thiocyanate de potassium.

- Electrode de plomb, Electrode de Cuivre, Générateur (4.5V), ampèremètre,

- fils et pinces croco.

Bibliographie : BUP 790 p.14

Formation du minerai et traitements

- Mélanger 50 g de sable de Fontainebleau avec 2g d’oxyde cuivrique et 2g de sulfate ferrique.

- Placer ce mélange dans un erlenmeyer de 500 mL contenant 200 mL d’acide sulfurique à 0.5 M et agiter pendant 5 mn.

- Laisser décanter le sable de fontainebleau et récupérer le surnageant dans un erlenmeyer (on pourra éventuellement filtrer sur coton ou papier filtre).

- Par ajout d’une solution de soude dans l’erlenmeyer placé dans un bain de glace augmenter le pH jusqu’à environ 3 (on vérifiera avec du papier pH).

- Filtrer avec un papier filtre et récupérer le filtrat de couleur bleue.

- Placer quelques mL du filtrat dans un tube à essaie et ajouter quelques cristaux de thiocyanate de potassium. Observer.

Electrolyse de la solution

- Peser l’électrode de cuivre m =

- Mettre le filtrat résultant de l’opération précédente dans un bécher et plonger à l’intérieur l’électrode de cuivre ainsi que l’électrode de plomb décapées. Brancher le pôle – du générateur à l’électrode en cuivre et le pole + du générateur à l’électrode de plomb.

- Laisser s’effectuer l’électrolyse pendant 1h.

- Peser l’électrode après électrolyse m =