Protocole étude d’un système rapide :

Matériel :

- Solution d’hexacyanoferrate(II) de potassium= ferrocyanure = (K4 Fe(CN)6 ) à 0.1 M dans du nitrate de potassium (KNO3) à 1 M

- Solution d’hexacyanoferrate(III) de potassium= ferricyanure = (K3 Fe(CN)6 ) à 0.1 M dans du nitrate de potassium (KNO3) à 1 M

- Nitrate de potassium (KNO3) à 1 M

- Électrode tournante, embout platine

- ECS

- Électrode de Pt

- Câbles

Sécurité :  Les solutions de ferri/ferro(cyanure) mises en contact avec des solutions acides libèrent HCN qui est un gaz mortel.

Bibliographie : Grüber p103

Préparation des solutions

(Réaliser les solutions 3 et 5 du Grüber. Une solution « 2 » (2mL/2mL) sera faite en direct.)

Solution A

- Dans une fiole jaugée de 50 mL introduire 5 mL de K4 Fe(CN)6  et 5 mL  de K3 Fe(CN)6

- Compléter jusqu’au trait de jauge avec la solution de KNO3 1M

Solution B

- Dans une fiole jaugée de 50 mL introduire 10 mL de K4 Fe(CN)6  et 10 mL  de K3 Fe(CN)6

- Compléter jusqu’au trait de jauge avec la solution de KNO3 1M

- Tracer les courbes intensité-potentiel de ces deux solutions (A puis B) selon le protocole ci-dessous :

Tracé des courbes intensité-potentiel

- Réaliser le montage à 3 électrodes (WE = Etournante ; CE = Pt ; Ref = ECS ) dans la cuve contenant la solution dont on veut tracer la courbe.

- Faire buller du N2 (g) pendant 5 minutes pour chasser le dioxygène dissous en solution.

- Paramètres de l’acquisition :

  - Vitesse de rotation de l’électrode tournante = 500 tr/min

  - Fenêtre de potentiel : -100 mV/réf  +800 mV/réf

  - Vitesse de balayage : 10 mV/s

[ Voltalab : sequence  sequence edition  (open circuit potential) optionnel, si on veut balayer depuis le potentiel à l’abandon  Linear pot V 		puis bouton « play » ]

Étude de l’influence de la vitesse de rotation

- Pour la solution B, réitérer l’acquisition en changeant la vitesse de l’électrode. On pourra prendre comme vitesses (en tr/min) : 150, 250, 400, 800, 1200, 2000