Protocole dosage de la vitamine C par coulométrie

Matériel :

- Comprimés de vitamine C (ou solution d’acide ascorbique)

- Iodure de potassium (KI) solide

- Indicateur de diiode (Iotect, empois d’amidon …)

- Tampon acétique (pH=4.66) // ou HCL 0.1 M car l’acide acétique ça pue !

- Une électrode de platine « large »

- Une électrode de Pt avec une allonge (remplie de tampon acétique)

- Solution de nitrate d’argent (AgNO3) 5% massique

- 2 électrodes d’argent (préférablement des lames)

- Acide nitrique 5M

- Alimentation stabilisée

- Ampèremètre

- Résistance de 100 Ohms ; ordinateur avec latis pro et une carte sysam

Bibliographie : Dosage de la vit. C par coulométrie, BUP 972 mars 2015 ; p407-415

Conditionnement des lames d’argent

- Tremper les électrodes d’argent dans l’acide nitrique 5M une dizaine de secondes

- Rincer à l’eau distillée, puis à l’acétone et sécher les électrodes au sèche-cheveux.

- Peser l’électrode qui va servir de cathode (dans le doute, peser les deux)

Préparation de l’analyte

- Fragmenter un comprimé de vitamine C en deux, et noter la masse d’un des fragments obtenu.

- Broyer ce même fragment directement dans un bécher forme haute de 100mL avec une baguette en verre

- Introduire dans le bécher 50 mL de tampon ; puis entre 50 et 100 mg de KI et une pointe de spatule d’indicateur de diiode

Électrolyse

- Dans le bécher contenant l’analyte, plonger les deux électrodes de platines (penser à mettre la rallonge remplie de tampon sur une des deux)

- Relier l’électrode de Pt protégée (avec allonge) au pôle (-) [cathode] de l’alimentation et placer un ampèremètre en série dans ce montage.

- Relier l’électrode d’argent préalablement pesée (cathode) à l’anode en platine (non protégée) et l’autre électrode d’argent au pole (+) du générateur .

- Dans le montage Dosages, on peut aussi brancher une résistance fixe (100 Ohms) entre le géné et l’anode en argent du système gravimétrique (voir schéma p 410) on enregistre alors la tension aux bornes de cette résistance au cours du temps sur latis pro.

- Les deux électrodes d’argent plongent dans une solution de nitrate d’argent (voir schéma ci-dessous)

- Appliquer un courant d’environ 20 mA pour une tension de 10 à 15V ; démarrer un chronomètre dès que le courant passe ; noter la valeur du courant indiquée par l’ampèremètre

- Quand le bécher contenant l’analyte se colore entièrement, stopper le générateur et relever le temps d’électrolyse

- Rincer délicatement la cathode en argent à l’acétone, la sécher, puis noter sa masse

U(t) dans Latis pro

R

- Pour le suivi numérique avec la résistance: il faut créer une grandeur U/R, on obtient alors l’intensité en fonction du temps puis si on intègre l’aire sous cette courbe ( demander à latispro de faire une intégrale et prendre la valeur la plus grande de la courbe de l’intégrale en fonction du temps), on obtient la charge totale qui a circulé dans le système en fonction du temps !

Calculs :

la masse théorique de vitC dans le fragment de vitC qu’on a dosé est : m(Asc)fragmentth=m(Asc)indiquésurlaboitetotal * m(fragment) / m(comprimé entier)

La masse de vitC qu’on trouve pour le fragment qu’on a dosé est :

m(Asc)fragmentexp = M(vitC)*Q/2F

Avec Q la quantité totale de charge ayant traversé le système durant le temps de l’électrolyse qu’on peut obtenir de différentes manières :

Q= i Δt

Q= intégrale de U(t)/R par rapport au temps

Q= 4F m(Ag(s))/M(Ag)

M(vitC)=176.1 g/mol ; M(Ag)=107.9 g/mol