Protocole : séparation par chromatographie sur colonne des pigments des épinards

Matériel :

- Colonne de chromatographie

- Alumine

- Épinards

- Acétate d’éthyle

- Éther de pétrole

- Ethanol à 95%

Bibliographie : (Daumarie p167 ; chimie du petit déjeuner p271)

Préparation des épinards

- Dans un mortier ajouter environ 10g d’épinards en branches (noter la masse) et 12 mL d’éthanol à 95%

- Broyer jusqu’à ce que le mélange ne soit plus collant.

- Essorer la pâte sur Büchner, jeter l’éthanol et conserver la pulpe déshydratée

- Placer la pulpe dans un bécher et ajouter 10 mL et agiter le mélange pendant 2 minutes

- Filtrer à nouveau sur Büchner ; transférer le filtrat à un ballon préalablement taré

- Evaporer le DCM sans chauffer.

- Noter la masse de brut obtenu m=

- Réaliser un spectre UV du brut !! (entre 350 et 700)

- Réaliser une CCM (sur alumine) du mélange extrait (éluant AE :EP  30 :70) (et aussi une autre en live avec un mélange bien plus polaire ? genre AE : éthanol ?)

Chromatographie sur colonne : préparation de la colonne

- Réaliser une colonne de chromatographie :

- Placer un morceau de coton et recouvrir d’une petite épaisseur de sable

- Réaliser un gel avec 15g d’alumine et 20 mL d’éther de pétrole (gel d’une dizaine de cm, = environ 10 mL de gel

- Verser le gel dans la colonne en prenant garde à ce que la surface de sable au fond de la colonne reste droite, de même pour la surface de gel

- Tasser le gel en faisant passer de l’éther de pétrole dans la colonne en poussant à l’air comprimé, tout en veillant à ne jamais assécher le gel !!

- Répéter cette opération 3 fois.

- Ajouter ou non une petite épaisseur de sable …

Élution

- Ajouter un peu moins d’un mL d’éther de pétrole au brut évaporé

- Réaliser le dépôt sur la colonne, en tenant d’avoir une répartition homogène, rincer les parois avec le moins de solvant possible

- Laisser le dépôt s’imprégner dans la colonne, jusqu’à ce que la surface de gel soit presque sèche et exempte de dépôt

- Éluer avec un éluant éther de pétrole (100%) jusqu’à ce que l’anneau jaune ait été recueilli ; en recueillant des fractions dans des piluliers marron (composés sensibles à la lumière)

- Réunir les fractions jaunes, les placer dans un ballon taré et évaporer le solvant

- Réaliser un éluant  EP : AE (50 : 50)

- Éluer jusqu’à récolter l’anneau d’élution vert comme précédemment

- Réunir les fractions vertes, les placer dans un ballon taré et évaporer le solvant

- Notrer les masses obtenues : mjaune = … 	 mverte = …

- RMQ on peut éventuellement réaliser une ccm de toutes les fractions si on est pas sur desquelles réunir !

Caractérisations

- Réaliser un spectre UV des deux pigments entre 350 et 700 nm en utilisant des solution de concentration connue (fioles jaugées etc…)

- Réaliser une CCM dans les mêmes conditions qu’avant la colonne