Protocole : électrolyse de l’eau

Matériel :

- Électrolyseur Jeulin

- Alimentation stabilisée

- Acide sulfurique (H2 SO4) 1M

Électrolyseur Jeulin

- Préparer 500 mL d’une solution aqueuse de KNO3 ou NaSO4 1M

- Placer suffisamment de cette solution dans le bac pour que les électrodes trempent

- Remplir deux éprouvettes de (50 ou 100) mL de cette solution à ras-bord

- Placer les deux éprouvettes au-dessus des électrodes en platine en tâchant de ne pas faire rentrer trop d’air dedans.

- Allumer le générateur de tension, augmenter la tension appliquée jusqu’à ce qu’un dégagement gazeux soit observé aux électrodes. Relever alors la tension et le courant qui traversent le système.

- Prendre le volume d’air initial dans les deux éprouvettes comme origine, et relever le volume de gaz dans les deux éprouvettes en fonction du temps. (jusqu’à 15mL de gaz max).

- (anode pole (+) H2 ; cathode pole (–) O2)

Matériel :

- Tube en U

- Solution de Na2 SO4 1M (sulfate de sodium)

- 3 ampèremètres

- 2 électrodes de platines

- 2 générateurs de tension

- Cellule Jeulin (pile/électrolyseur)

- Câbles microbanane

- Chronomètre

- 2 Électrode de graphite ((ou de Pt))

- 1 ECS

- 2 voltmètres

Bibliographie : JFLM tome 1 chimie générale	p171-173

Expérience qualitative

- Remplir un tube en U d’une solution de Na2 SO4 1M, et introduire dans chaque extrémité du tube une électrode de platine, reliées par un générateur de tension.

- Ajouter un ampèremètre en série au montage

- Allumer le générateur de tension, augmenter la tension appliquée jusqu’à ce qu’un dégagement gazeux soit observé aux électrodes. Relever alors la tension et le courant qui traversent le système.

« Recharge » de la pile à combustible

- Monter le dispositif, en mode électrolyse de l’eau (et non pas pile à combustible). Attention, ce dispositif requiert des câbles microbanane.

- Placer un ampèremètre en série dans le montage.

- Appliquer une tension suffisante pour observer un dégagement gazeux (sans doute indiquée dans le manuel). Relever le courant associé

- Chronométrer l’électrolyse, relever régulièrement le volume de H2 et le volume de O2 produit.

- Tracer VH2=f(t) et VO2=f(t), (faire le rapport des pentes pour retrouver la stoechiométrie de la réaction)

Courbes intensité potentiel de l’eau.

- Dans un grand bécher, verser une solution de Na2 SO4 1M et réaliser un montage à 3 électrodes (ref=ECS ; électrode de travail = graphite ; contre électrode = électrode de graphite) à l’aide d’un ampèremètre et de deux voltmètres (branchés entre l’ECS et chaque électrode).

- Faire varier la tension de la cathode entre 0 et -1.5V à l’aide du générateur. Relever le courant et la tension de l’anode (qui devrait aussi varier entre 0 et 2V environ)