Protocole Étude du ferrocène

Matériel :

- Potentiostat Voltalab

- 1 électrode de Pt

- 1 ECS

- Une électrode tournante à embout Pt

- Solution de tétraéthylammonium hexafluorophosphate 0.1M dans 2 ou 3 des solvants suivants

- Solution de ferrocène (C10H10Fe) 0.01M dans 2 ou 3 des solvants suivants (par ordre de préférence :)

DMF, Acétonitrile, DMSO, DCM

Bibliographie : Étude d’un système rédox de référence pour les mesures électrochimiques : le ferrocène, BUP 899 décembre 2007 ; p23-31 (Aronica)

NE PAS AGITER

Étude électrochimique

- Avant de réaliser la voltampérométrie cyclique, décaper l’embout en platine, placer l’électrode dans la cuve puis verser 50 de la solution d’électrolyte support dans la cuve de polarographie puis réaliser le montage à 3 électrodes :WE =Électrode tournante de platine ; REF= ECS ; CE= platine.

- Faire buller du diazote pendant 5 minutes pour chasser le dioxygène en solution.

- Vérifier qu’il n’y a pas de bulle au niveau du disque de l’électrode tournante.

Les conditions expérimentales pour tracer le voltamogramme sont les suivantes

potentiel max : E = - 200 mV/ECS ;

potentiel min : E = +800 mV/ECS ;

vitesse de balayage : 50 mV/s.

- Enregistrer un voltampérogramme ; vérifier l’absence de signal dans la zone de potentiel explorée

- Ajouter 5 mL de solution de ferrocène du même solvant que l’électrolyte, homogénéiser et dégazer de nouveau 5 min

- Enregistrer des voltampéromgrammes avec la même fenêtre que précédement aux vitesses suivantes : 10, 50, 100, 400 mV/s

- Relever les potentiels de pic  pour chaque courbe

- Avec le même dispositif et la même solution, réaliser le chronoampérogramme avec les paramètres suivants : E1=E1/2-0.1 V/ECS pendant 3s et E2=E1/2+0.1 V/ECS pendant 10s

- Réitérer le processus avec deuxième, troisième solvant.