Protocole Stabilisation du Cu I par les ions chlorures

Matériel :

- CuCl2

- KCl

- Electrode tournante avec disque en carbone vitreux, platine, ECS

- Cellule électrochimique

- Bulleur et sortie d’azote

- Voltalab, cable pour électrodes, cellule électrochimique

- Papier à poncer les électrodes

- HNO3 diluée

Bibliographie : JCE 1991 p.53

Préparation de la solution

- Dans une fiole jaugée de 100 mL introduire 0.067 g de CuCl2 et 0.75 g de KCl, on complète avec de l’eau distillée

- Puis ça

Enregistrement du voltamogramme

- Dans la cellule électrochimique introduire la solution préparée.

- Poncer l’électrode tournante et la plonger pendant 1 mn dans de l’acide nitrique diluée

- Mettre les 3 électrodes dans la cellule

- Faire passer un flux d’azote pendant 10 mn afin de chasser le dioxygène.

- Démmarer l’acquisition à 0.4 V et le potentiel final à -0.7 V utiliser une vitesse de balayage de 100 mV.s-1 et une rotation de l’électron à 1000 rpm.